智能充电仓解决方案

概述

SY7609C是一款专为蓝牙耳机充电仓设计的单芯片解决方案IC。芯片集成充电管理模块、LED电量显示模块、同步升压放电管理模块，简化了外围电路与元器件数量。针对蓝牙耳机充电仓的应用，提供更简单易用的高性价比解决方案。

SY7609C采用SOT23-6封装。

应用

TWS耳机充电仓

便携式锂电池应用

小容量锂电池充/放电应用

其他小功率电源管理应用

特点

- 线性充电，默认0.2A充电电流

- 涓流/恒流/恒压充电，并具有在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能

- 充电截止电流0.1* ICC，自动再充电

- 自适应适配器调节充电电流，VINDPM: 4.6V

- 预置4.2V充电浮充电压，精度±1%

- 支持边充边放功能

- 支持负载自动识别，支持轻载自动关机

- 同步升压输出电流0.2A

- 待机功耗: 3μA

- 放电输出过流、短路、过压、过温保护

- 2 LED 充放电指示

- 单击按键开启升压输出和LED电量显示

简化应用电路